乐山市妇幼保健院医疗设备调研清单

| 科室 | 序号 | 医学装备名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 生殖中心 | 1 | 双人IVF工作站（带防震台） | 套 | 2 | 用于捡卵、拆蛋、换液或ICSI操作，包含倒置镜工作位*1（含防震台）； 体视镜工作位*1（含加热台面和内嵌式体视镜光源）。 临时培养箱*1 |
|  | 2 | 双人IVF 工作站 | 套 | 2 | 用于捡卵、拆蛋、换液、移植，包含体视镜工作位*2（含加热台面和内嵌式体视镜光源）。 临时培养箱*1 |
|  | 3 | 体式镜（中端） | 台 | 2 | 用于捡卵、体外受精、移植等。放大倍率6X-80X，带成像系统，不低于800万像素 |
|  | 4 | 体式镜（高端） | 台 | 2 | 用于观察卵子、胚胎形态，放大倍率8X-130X,带成像系统，像素不低于800万 |
|  | 5 | 显微操 作系统 | 套 | 2 | 用于显微镜下单精子注射。具备高端霍夫曼物镜，可兼容所有品牌的激光和显微操作系统 |
|  | 6 | 倒置显微镜 | 台 | 2 | 用于显微镜下单精子注射、辅助孵化等。具备装针限位功能，防断针功能，一键定位功能 |
|  | 7 | 激光破 膜仪 | 台 | 1 | 用于辅助孵化，囊胚腔放液，功率不低于300w，成像系统像素不低于600万 |
|  | 8 | 二氧化 碳培养箱 | 台 | 3 | 用于平衡培养液、精子液化。容量不低于170L，隔板不少于4个 |
|  | 9 | 三气培 养箱 | 台 | 2 | 用于受精+卵裂期+囊胚培养，容量30-50L,通纯气 |
|  | 10 | 桌面培养箱 | 台 | 2 | 用于卵裂期+囊胚培养，不小于2个独立舱室，通纯气 |
|  | 11 | 干式桌面培养箱 | 台 | 1 | 用于卵裂期+囊胚培养，不小于6个独立舱室，通纯气 |
|  | 12 | 时差培养箱 | 台 | 1 | 用于胚胎体外培养时实时观察，可放培养皿数量不少于8个 |
|  | 13 | 气体浓度检测仪 | 台 | 1 | 用于实验室内工作台台面温度及所有培养箱气体浓度（氧气，二氧化碳）和温度的检测 |
|  | 14 | 实验室空气净化器 | 台 | 1 | 用于辅助生殖实验室VOC的去除，PM2.5 微粒的去除，适用空间：60㎡-100㎡，具备HEPA过滤器，滤孔直径≤0.3µm |
|  | 15 | 相差生 物显微镜 | 台 | 1 | 用于镜下观察精子浓度、活力。具备明场、相差观察，配置10x、20x、40x、100x物镜，三目镜筒。 |
|  | 16 | 台式 离心机 | 台 | 2 | 用于精子密度梯度离心。低速离心机，配水平转子 |
|  | 17 | 精子计数板 | 台 | 2 | 用于精子计数，单池带网格，可重复使用 |
|  | 18 | 洁净 工作台 | 台 | 2 | 用于精子洗涤、配液。提供双人操作位 |
|  | 19 | 恒温热板 | 台 | 2 | 用于精子液化，金属恒温台，尺寸不小于400X200mm |
|  | 20 | 水浴箱 | 台 | 1 | 用于冻精解冻。容量5-10L |
|  | 21 | 实验室核对系统 | 套 | 1 | 用于配子信息核对。 |
|  | 22 | 实验室环境监测系统 | 套 | 1 | 用于液氮罐内如温度、液氮存量等参数检测。用于医用冰箱内温度检测。用于培养皿液滴温度检测。 |
|  | 23 | 标本存储 液氮罐 | 台 | 1 | 用于胚胎实验室配子（精子）储存，容量40-50L，配不少于6个方形提桶 |
|  | 24 | 标本存 储液氮罐 | 台 | 3 | 用于胚胎实验室胚胎储存,容量40-50L，配不少于10个圆形提桶 |
|  | 25 | 液氮 运输罐 | 台 | 1 | 用于胚胎实验室液氮转运,容量40-50L |
|  | 26 | 标本存储 液氮储存罐 | 台 | 1 | 用于组织标本储存，容量40-50L，配不少于6个方形提桶 |
|  | 27 | 自增压式液氮泵 | 台 | 1 | 用于胚胎实验内辅助液氮补充。容量40-50L，配自增压装置 |
|  | 28 | 精密移液器（0.1-10微升） | 个 | 3 | 用于转移液体。 |
|  | 29 | 精密移液器（10-100微升） | 个 | 3 | 用于转移液体。 |
|  | 30 | 精密移液器（100-1000微升） | 个 | 3 | 用于转移液体。 |
|  | 31 | 电动移液器 | 台 | 3 | 用于配液。量程0.1ml～10ml |
|  | 32 | 医用冷藏箱 | 台 | 3 | 用于试剂、药品储藏，容量400-600L |
|  | 33 | 超声诊断仪 | 台 | 3 | 用于卵泡监测，取卵及移植. |
|  | 34 | 手术床 | 台 | 2 | 用于辅助生殖取卵移植操作，可选能自主升降 |
|  | 35 | 电热恒温培养箱 | 台 | 2 | 用于生理盐水及器械恒温，容量60-100L |
|  | 36 | 恒温试管架 | 台 | 2 | 用于放置取卵试管（15ml），保温，试管槽数量不低于8个 |
|  | 37 | 负压吸引器 | 台 | 2 | 产生负压，用于辅助生殖取卵 |
|  | 38 | 无影灯 | 台 | 2 | 移动式手术照明灯 |
|  | 39 | 消毒机 | 台 | 2 | 用于取精室环境消毒。 |